池州长江公路大桥

竣工环境保护验收意见

2024年3月15日，安徽省交通控股集团有限公司根据《建设项目环境保护管理条例》和《建设项目竣工环境保护验收暂行办法》，依照国家有关法律法规，组织成立了由所属建设公司、皖通公司、驿达公司、池州高速公路管理中心、池州桥接线办、池州桥项目办，以及设计单位（安徽省交通规划设计研究总院股份有限公司）、施工单位（安徽建工建设投资集团有限公司、安徽省公路桥梁工程有限公司、河南豫建建设集团有限公司）、监理单位（安徽省高等级公路工程监理有限公司）、环评单位（交通运输部环境保护中心）、竣工环保验收调查单位（中海环境科技（上海）股份有限公司）等单位的代表和3名专家组成的验收工作组，对池州长江公路大桥开展了竣工环境保护验收。与会代表踏勘了现场，听取了建设单位、验收调查单位的介绍和汇报，审阅并核实了有关资料。验收工作组依照国家有关法律法规、建设项目竣工环境保护验收技术规范、本项目环境影响评价报告书和审批部门审批决定等要求对本项目进行验收，形成验收意见如下：

一、工程建设基本情况

（一）建设地点、规模、主要建设内容

本项目位于安徽省南部的铜陵市及池州市境内，路线起自铜陵市枞阳县会宫，在池州市贵池区殷家汇镇达到终点与G50沪渝高速相交。路线全长41.026公里，其中长江主桥长5.825公里，秋浦河大桥长1.215公里，接线工程长33.986公里。

工程共设置特大桥8395 米/3 座、大桥1631米/4 座，中、小桥804米/15座，车行天桥285米/4座，互通立交3 处，分离立交370米/5 座，涵洞、通道185 道，服务区1处（白荡湖服务区），收费站2处（枞阳东收费站、池州西收费站），项目投资为60.19亿元。全线同步建成交通安全设施、监控、通信、房建、供电、照明等设施。

（二）建设过程和环保审批情况

2013年2月，原安徽省环境保护厅以皖环函[2013]201号文批复了本项目环境影响报告书。

2014年6月，国家发改委以发改基础[2014]1243号文对工程可行性研究报告进行了批复。

2014年9月，交通运输部以交公路函[2014]763号文对工程初步设计进行了批复。

2015年5月，安徽省交通运输厅以皖交建管函[2015]229号文对施工图设计进行了批复。

工程于2015年5月开工建设，于2019年8月建成通车。

（三）投资情况

本项目总投资为60.19亿元，其中环保投资为16042.4万元。

（四）验收范围

本次验收范围与内容为池州长江公路大桥全部环保工程内容，路线全长 41.026公里。

二、工程变动情况

本次验收调查根据《关于印发环评管理中部分行业建设项目重大变更清单的通知》（环办[2015]52号）对本工程较环评阶段变化情况进行调查，具体主要有以下几方面变化：

（1）工程线位较环评阶段减少0.194公里 ，工程施工路线横向位移超出200米的路段共计9.77公里，占环评线位长度的23.7%。

（2）因项目变动导致新增的声环境保护目标共计3处，增加占比约4.05%。

（3）工程永久占地面积较环评阶段减少54.33公顷。

（4）工程临时占地面积较环评阶段较少52.02 公顷。

综上，对照环办[2015]52号文，本工程不涉及建设项目重大变动，变动内容纳入竣工环境保护验收。

三、环境保护设施建设情况

环境保护设施已按环评要求建成和落实。

（一）生态保护措施

工程落实了各项生态保护措施，大临工程均已恢复为原地类或移交地方使用。

（二）声环境

运营期对26处声环境保护目标设置声屏障总长为8743米，其余19处预留费用，根据跟踪监测结果，采取相应的降噪措施。

（三）水环境

对长江大桥、秋浦河大桥两侧设置纵向排水管，将桥面径流导入桥下的应急池，同时对桥梁采取强化加固防撞护栏和防侧翻措施。各辅助设施均安装有污水处理设施，且均已接入地方市政污水管网。

（四）大气环境

服务区、收费站食堂产生的油烟废气经油烟净化装置处理后排放。

四、验收调查及监测结果

各声环境保护目标昼、夜均满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）中的相应标准限值要求。

各辅助设施污水经处理后水质可达到《污水综合排放标准》（GB8978-1996）一级标准。

五、公众意见调查

公众意见调查统计结果显示工程建设得到了公众的普遍赞同，多数被调查人员认为公路的建设有利于促进当地整体经济的发展。调查结果显示，沿线环境保护目标及相关单位对工程环保工作均表示满意。

六、验收结论

池州长江公路大桥建设项目落实了环评报告及其批复意见提出的环境保护措施，符合《建设项目竣工环境保护验收暂行办法》（国环规环评[2017]4号）及相关环保法律法规要求，具备建设项目竣工环境保护验收条件，验收组同意通过竣工环境保护验收。

安徽省交通控股集团有限公司

2024年3月15日